Capteur température

Dimensions interieures : 60*35*20

Hammond 1591MGY fait ext : 85 × 56 × 25

Hammond 1591A fait 100 × 50 × 25 mm

Kemo G026 (72 × 50 × 28 mm)

Hammond RL6105 est annoncé à 80 × 60 × 30 mm extérieur

| Lipo | 52*35*10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HDC1080 | 15,2*15,2*3 |  |  |
| ESP32 C3 | 45*29*4 |  |  |

/////////////////////////////////////////////////////////

// Boitier ESP32 C3 + HDC1080 + LiPo

// Version compacte 2 pièces

/////////////////////////////////////////////////////////

$fn = 60;

//======================================================

// PARAMETRES GENERAUX

//======================================================

L = 65;        // longueur

W = 42;        // largeur

H = 20;        // hauteur

paroi = 2;

jeu = 0.5;

//======================================================

// COMPOSANTS

//======================================================

// ESP32 C3

ESP_L = 45;

ESP_W = 29;

ESP_H = 4;

// LiPo

BAT_L = 52;

BAT_W = 35;

BAT_H = 10;

// HDC1080

HDC = 15.2;

// bouton

BUTTON_D = 6;

// LED

LED_D = 2;

// inserts M2.5

INSERT_D = 4.2;

INSERT_H = 5;

//======================================================

// POSITIONS

//======================================================

// ESP32

esp_x = 10;

esp_y = 6;

esp_z = 13;

// Batterie

bat_x = 6;

bat_y = 4;

bat_z = 3;

// HDC1080

hdc_x = 5;

hdc_y = 23;

hdc_z = 8;

// bouton

button_x = 55;

button_y = 30;

// LED

led_x = 55;

led_y = 20;

//======================================================

// BOITIER

//======================================================

module boitier()

{

difference()

{

// volume extérieur

cube([

L,

W,

H

]);

// cavité

translate([

paroi,

paroi,

paroi

])

cube([

L-2*paroi,

W-2*paroi,

H

]);

//--------------------------

// USB-C

//--------------------------

translate([

-1,

12,

12

])

cube([

5,

10,

5

]);

//--------------------------

// LED

//--------------------------

translate([

led_x,

led_y,

10

])

rotate([90,0,0])

cylinder(

h=5,

d=LED_D

);

//--------------------------

// bouton

//--------------------------

translate([

button_x,

button_y,

8

])

rotate([90,0,0])

cylinder(

h=5,

d=BUTTON_D

);

//--------------------------

// grille HDC1080

//--------------------------

translate([

10,

42,

12

])

rotate([90,0,0])

grille();

}

//======================================================

// GLISSIERES ESP32

//======================================================

translate([

esp_x,

esp_y,

esp_z

])

rails_esp();

//======================================================

// LOGEMENT BATTERIE

//======================================================

translate([

bat_x,

bat_y,

bat_z

])

cube([

BAT_L+jeu,

BAT_W+jeu,

BAT_H+jeu

]);

// passage câble JST

translate([

30,

4,

5

])

cube([

12,

3,

4

]);

//======================================================

// SUPPORT HDC1080

//======================================================

translate([

hdc_x,

hdc_y,

hdc_z

])

support_hdc();

//======================================================

// BOSSAGES INSERTS

//======================================================

for(p=[

[5,5],

[L-5,5],

[5,W-5],

[L-5,W-5]

])

translate([

p[0],

p[1],

0

])

insert_post();

}

//======================================================

// RAIL ESP32

//======================================================

module rails_esp()

{

// rail gauche

cube([

2,

ESP_W,

5

]);

// rail droit

translate([

ESP_L-2,

0,

0

])

cube([

2,

ESP_W,

5

]);

}

//======================================================

// SUPPORT HDC1080

//======================================================

module support_hdc()

{

cube([

HDC+2,

HDC+2,

2

]);

// lèvres maintien

cube([

HDC+3,

2,

4

]);

translate([

0,

HDC,

0

])

cube([

HDC+3,

2,

4

]);

}

//======================================================

// GRILLE

//======================================================

module grille()

{

for(x=[0:4:12])

for(y=[0:4:12])

translate([

x,

y,

0

])

cylinder(

h=3,

d=2

);

}

//======================================================

// INSERT M2.5

//======================================================

module insert_post()

{

difference()

{

cylinder(

h=8,

d=7

);

translate([

0,

0,

3

])

cylinder(

h=6,

d=INSERT_D

);

}

}

//======================================================

// COUVERCLE

//======================================================

module couvercle()

{

difference()

{

cube([

L,

W,

3

]);

// trous vis

for(p=[

[5,5],

[L-5,5],

[5,W-5],

[L-5,W-5]

])

translate([

p[0],

p[1],

-1

])

cylinder(

h=5,

d=2.8

);

}

}

//======================================================

// AFFICHAGE

//======================================================

// Boitier

boitier();

// Couvercle décalé pour impression

translate([

0,

55,

0

])

couvercle();